数控机床操作调整工中级技能操作试题

一、零件图

评分表

| 试题编号 |  |  |  | 操作时间 | 240min |  | 姓名 |  | 总分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核 项目 |  | 考核内容及要求 |  |  | 评分标准 |  | 配分 | 检测结果 | 得分 | 备注 |
| 1 | 外径 尺寸 |  | φ42−0.0390 |  |  | 超差0.01扣2分 |  | 8 |  |  |  |
| 2 |  |  | φ34−0.0620 |  |  | 超差0.01扣2分 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | φ28 |  |  | 超差0.01扣2分 |  | 4 |  |  |  |
| 3 | 长度 尺寸 |  | 56±0.15 |  |  | 超差无分 |  | 6 |  |  |  |
| 4 |  |  | 25 |  |  | 超差无分 |  | 5 |  |  |  |
| 5 |  |  | 15 |  |  | 超差无分 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 6 | 螺纹 尺寸 |  | M24×2－5g/6g 大径 |  |  | 超差无分 |  | 5 |  |  |  |
| 7 |  |  | M24×2－5g/6g 中径 |  |  | 超差无分 |  | 6 |  |  |  |
| 8 |  |  | M24×2－5g/6g |  |  | 超差无分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | M24×2－5g/6g 牙形角 |  |  | 超差无分 |  | 5 |  |  |  |
| 9 | 圆弧 尺寸 |  | R4 |  |  | 超差无分 |  | 5 |  |  |  |
| 10 | 沟槽 |  | 7X2 |  |  | 超差无分 |  | 5 |  |  |  |
| 11 | 倒角 |  | C2 |  |  | 超差无分 |  | 5 |  |  |  |
| 12 |  |  | 未注倒角 |  |  | 超差无分 |  | 2 |  |  |  |
| 12 | 安全文明生产 |  | 1、遵守机床安全操作规程。 2、刀具、工具、量具放置规范。 3、设备保养、场地整洁。 |  |  | 酌情扣1-5分 |  | 5 |  |  |  |
| 13 | 工艺 合理 |  | 1、工件定位、夹紧及刀具选择合理。 2、加工顺序及刀具轨迹路线合理。 |  |  | 酌情扣1-5分 |  | 5 |  |  |  |
| 14 | 程序 编制 |  | 1、指令正确，程序完整。 2、数值计算正确、程序编写表现出一定的技巧，简化计算和加工程序。 3、刀具补偿功能运用正确、合理。 4、切削参数、坐标系选择正确、合理。 |  |  | 酌情扣1-5分 |  | 5 |  |  |  |
| 15 | 发生重大事故（人身和设备安全事故）、严重违反工艺原则和情节严重的野蛮操作等，由裁判长决定取消其实操资格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备料清单

一、材料准备：

选用45#钢，坯料尺寸：φ45×60 ，每人一块

二、设备准备：数控铣床及常用辅具、工具

三、工、量、刃、辅具准备：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千分尺 | 0～25mm | 1 |  |
| 2 | 千分尺 | 25～50mm | 1 |  |
| 3 | 游标卡尺 | 0～150mm | 1 |  |
| 4 | 螺纹千分尺 | 0～25mm | 1 |  |
| 5 | 半径规 | R1-6.5 | 1 |  |
| 6 | 刀具 | 端面车刀 | 1 |  |
| 7 |  | 外圆车刀 | 2 |  |
| 8 |  | 螺纹车刀60° | 1 |  |
| 9 |  | 切断车刀 | 1 | 宽5mm，长23mm |
| 10 | 其它辅具 | 1．垫刀片若干、油石等 |  |  |
| 11 |  | 2．铜皮（厚0.2mm，宽25mm×长60mm） |  |  |
| 12 |  | 3．其它车工常用辅具 |  |  |