河北省中等职业教育特色专业申报材料

机械加工技术专业车间设备管理

遵化市职业教育联合学校

机械加工技术专业车间设备管理

为了延长 设备使用寿命，让设备高效率的正常运转， 使其更加规范、科学的使用和维护设备，特制定本制度。

一、设备使用、维护规程的制订、修改与执行设备使用、维护应根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求来确定。

二、设备的安全操作规程,在使用过程中要严格遵守操作规程，数控机床的操作规程一般如下：

木雕机床安全操作规程

1.操作者必须熟悉机床的性能、结构、传动原理以及控制，严禁超性能使用。

2.使用机床时，必须带上防护镜，穿好工作服，带好工作帽。

3.工作前，应按规定对机床进行检查，查明电气控制是否正常，各开关、手柄位置是否在规定位置上，润滑油路是否畅通，油质是否良好，并按规定加润滑剂。

4.开机时应低速运行3—5min，查看各部分运转是否正常。

5.加工工件前，必须进行加工模拟或试运行，严格检查调整加工原点、刀具参数、加工参数、运动轨迹。并且要将工件清理干净，特别注意工件是否固定牢靠，调节工具是否已经移开。

6.工作中发生不正常现象或故障时，应立即停机排除，或通知老师检修。

7.工作完毕后，应及时清扫机床，并将机床恢复到原始状态，各开关、手柄放于非工作位置上，切断电源。

8.必须严格按照操作步骤操作机床，未经老师同意，不允许其他人员私自开动机床。

9.按动按键时用力适度，不得用力拍打键盘、按键和显示屏。

10.禁止敲打中心架、顶尖、刀架、导轨、主轴等部件。

数控机雕机床安全技术操作规程

1.数控机雕机床是自动化精密机械，实习同学必须遵从实习指导老师的安排，按指定内容和步骤学习、操作。

2.实习学生进入实习场地应着装整齐，注意安全；  机床应保持一人操作，严禁其他人不经允许动机床控制系统。

3.装夹工件、刀具必须牢固可靠，不得有松动现象。

4.工作台上不得放置工、量具及其他物件。

5.出现异常情况，应迅速按下急停按钮。

6.机床回参考点时，首先 Z 轴回零，再进行 X、Y 轴回零。

7.运行加工程序之前，应首先确保刀具快速定位（G00）和加工中不会碰撞夹具或超行程，进刀时不会撞工件。

8.切削过程中，头、手不得接近切削面，取卸工件时，必须停车移开刀具后进行；严禁用手摸或绵纱擦拭正在转动的刀具和机床传动部位。清除铁屑时，只允许用毛刷，禁止用嘴吹。

9.操作中出现超行程或其它报警信息，应由实习指导老师来处理。

10.禁止实习同学更改机床参数，不允许进行非实习内容的操作。

11.机床自动加工运行中，非操作者不允许动机床控制面板.

12.实习完成后，应清理机床、打扫环境卫生。

砂轮机安全操作规程

1.砂轮机启动后应先观察运转情况，待转速正常方可进行磨削。

2.操作者应站在杀砂轮的侧面进行磨削，严禁正对砂轮。

3.操作者必须戴好防护眼镜。

4.要保持砂轮表面平整，发现砂轮表面严重跳动要及时修整。

5.磨削时不要对砂轮施加过大的压力，严禁工件对砂轮发生剧烈的碰撞。

三、设备的维护

设备维护规程应包括的内容:

1.设备传动示意图和电气原理图;

2.设备定期润滑;

3.定时清扫;

4.设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数等;

5.运行中常见故障的排除;

6.设备主要易损件的报废 ;

7.设备的维修记录。